T/AHDL

安徽省电力协会团体标准

T/AHDL 002—2024

县域友好城市公共充电设施布局规划导则 Principles for The Layout and Construction of Green Travel Public Charging Facilitiesd

2024 - XX- XX发布

2024 -XX- XX实施

安徽省电力协会   发布

目  录

前  言	2

1. 范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	1

3.1  友好城市 cities of friendship	1

3.2  充电设施 charging swap infrastructure	2

3.3  充电设备 charging equipment	2

3.4  充电站 EV charging station	2

3.5  接入点 point of common coupling	2

4. 基本原则	2

5. 范围和年限	3

5.1  建设范围	3

5.2  建设年限	3

6. 布局规划原则	3

6.1  总体原则	3

6.2  分区原则	4

6.3  选址原则	5

6.4  布局原则	5

前  言

为规范满足绿色出行，大力推动公共充电设施布局建设，服务电动汽车快速发展的要求，制定本文件。

本文件起草单位：国网黟县供电公司。

本文件主要起草人：后续添加

本标准于2024年X月X日发布

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至安徽省电力协会

县域友好城市公共充电设施布局规划导则

- 范围

  - 本文件确定了电动汽车充电设施布局规划遵循的基本原则，并规定了规划流程和内容、规划方案的评价、规划范围及年限、规划的修正、布局的方式方法，审批和实施的技术要求。

  - 本文件适用于安徽省电动汽车充电设施的布局规划。本标准所涉及的电动汽车指纯电驱动汽车，包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29781-2013 电动汽车充电站通用要求

QGDW 11168-2014 电动汽车充换电设施规划导则

QGDW 11178-2013 电动汽车充换电设施接入电网技术规范

QGDW 11856-2018 电动汽车充换电设施接入配电网设计规范

QGDW 11726-2017 电动汽车充换电设施接入配电网评价导则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  友好城市 cities of friendship

友好城市就是采取有利于环境保护的生产方式、生活方式、消费方式，建立人与环境良性互动的关系，以节能、高效、清洁的生活环境，提升居住、生活、旅行的舒适度。

3.2 充电设施 charging swap infrastructure

为电动汽车提供电能的相关设施的总称，一般包括充电站、电池配送中心、集中或分散布置的交流充电桩等。

3.3 充电设备 charging equipment

- 与电动汽车或动力蓄电池相连接，并为其提供电能的设备，一般包括车载充电机、非车载充电机、交流充电桩等设备。

- 3.4 充电站 EV charging station

采用整车充电模式为电动汽车提供电能的场所，应包括3台及以上电动汽车充电设备（至少有1台非车载充电机），以及相关供电设备、监控设备等配套设备。以下简称充电站。

- 3.5 接入点 point of common coupling

电动汽车充换电设施接入配电网的连接处。

- 4  基本原则

4.1  公共充电设施规划布适用于采取电动汽车出行方式，通过减少碳减排和碳中和实现环境资源的可持续利用和交通的可持续发展，满足友好城市建设要求。

4.2  充电设施布局规划应与当地城乡发展规划相协调，满足地方经济与交通发展的要求。

4.3 充电设施布局规划应与当地电动汽车发展规划相适应，并适度超前，满足推动电动汽车发展的需求。

4.4  充电设施布局规划与电网规划相结合，将配套电网需求纳入配电网规划，提高资源利用效率，充分保障电动汽车的电能供给。

4.5  充电设施布局规划应考虑电动汽车技术发展趋势，满足用户便利出行的需求。

5  布局规划范围及年限

5.1  布局规划范围

充换电设施的布局规划对象针对安徽省县域内充电设施，但应考虑减少为范围内已有的充换电设施服务能力。

5.2  布局规划年限

充电设施的布局规划应与电动汽车发展规划的年限一致，宜为近期5年，中远期10-20年。采用干线式、放射式接线方式；具备条件时，可考虑构建低压联络，增加运行灵活性和经济性。

- 6  布局规划原则

- 6.1  总体原则

- 本着“统一标准、统一规范、统一标识、优化分布、安全可靠、适度超前”的原则，合理布局规划电动汽车充电设施。

- 6.1.1  统筹规划，优化布局

- 坚持与城市的总体发展思路相协调，将充电设施规划与配电网规划、城市发展规划、路政规划等相关规划协调统一，确保充电基础设施统一、优化布局。完善独立占地的充电基础设施布局，明确各类建筑物配建停车场及社会停车场中充电设施的建设比例或预留条件要求。

- 6.1.2  统一标准，平台互通

- 严格执行充电基础设施工程建设、运营服务、维护管理国家标准。健全电动汽车和充电设备的产品认证与准入管理体系，促进不同充电服务平台互联互通，提高设施通用性和开放性。

- 6.1.3  适度超前，有序建设

- 着眼于电动汽车未来发展，结合不同领域、不同层次的充电需求，按照“桩站先行”的要求，根据规划确定的规模和布局，分类有序推进建设，确保建设规模适度超前。

- 6.1.4  安全可靠、经济便捷

- 始终坚持安全第一原则，确保建设和运营过程安全可靠。充分考虑用户对充换电服务经济性与便捷性的要求，高效调配、精细管理、合理控制建设运营成本，提高运营效率与服务能力，为用户提供经济、便捷的充换电服务。

- 6.1.5  扩大规模，促进消费

- 把公交、出租、环卫、公务、邮政、物流等公共服务领域用车作为电动汽车推广应用的突破口，扩大公共机构采购电动汽车的规模，通过示范推广增强社会信心，降低购买使用成本，引导个人消费，形成良性循环。

- 6.2  分区原则

- 6.1.1  城市公共充电网络规划分区应以行政区划为基础，形成“充电网络、充电片区、充电块区”三级规划分区体系。

- 6.1.2  城市公共充电网络应按照充电需求规模适度、管理责任明确的原则进行划分，主要考虑分区独立性、管理便利性等需求。

- 6.1.3  充电片区应以区、县为基本单元。

- 6.1.4  充电块区应以街道、镇域为基本单元。当街道、镇域充电需求较小时，可多个街道、镇域合并为一个充电块区。

- 6.1.5  充电网络、充电片区、充电块区各级间应相互衔接、上下协调。

- 6.3  选址原则

- 6.3.1  应充分利用各类建筑物配建停车场、社会公共停车场、路边停车位资源，将其作为主要的可建桩资源；当可建桩资源不足时，可适当考虑可作为独立用地充电站建设的土地资源。

- 6.3.2  公共充电设施应结合车流客流特征因素，充分利用现状及规划停车场资源选址布局。

- 6.3.3  公共充电设施选址应考虑场地产权方的建设意愿。

- 6.3.4  公共充电设施选址应考虑现状与规划期内的电源条件，包括电源点位置、线路通道、电网裕度等。

- 6.3.5  公共充电设施选址应尽量减少对交通运输的影响，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口和交通繁忙路段附近。

- 6.3.6  公共充电设施选址应满足便利性、经济性、安全性等要求。

- 6.3.7  公共充电设施选址应满足消防安全的要求。

- 6.4  布局原则

- 6.4.1  城市中心块区（街道及中心城镇）应结合充电需求、块区功能定位及特点，合理设置充电服务半径目标。

- 6.4.2  一般镇域块区应确保公共充电网络的镇域全覆盖，确保公共充电基础保障能力。

- 6.4.3公共充电设施空间布局宜按照“点、线、面”三个层次开展。其中：一是“点”上加强，交通枢纽、商业中心、大型综合体、旅游景点、文体设施等交通集散点宜结合停车场资源，按照“一点一站”的原则布局；二是“线”上连通，主要结合规划和现状的城市主干道（含国道、省道等）周边停车场进行布局，国道规划布点应不超过2公里，省道规划布点应不超过4公里；三是“面”上覆盖，主要按照服务半径要求合理布局，满足规划区基本充电需求。

- 6.4.4  公共充电设施布局应结合政府政策、城市定位、充电需求、市场环境、土地资源等因素，考虑快慢充相结合的方式进行布局。

- 6.4.5  根据场地周边业态、停车场资源、电网容量、用户出行及停车特性，合理配置站点内充电桩设备类型及数量。

- 6.4.6  公共充电设施空间分布宜根据城区布局、镇域布局划分不同片区，体现区域需求差异性。

- 6.4.7  公共充电设施规划应以城市核心区域及重要景区公共充电服务半径不超过1公里，郊区充电服务半径不超过2公里，其他区域小于5公里为目标，结合规划用地性质、已有公共停车场、大型综合体，在充电设施布点薄弱的地区新建站点。

7.选址

7.1  公共充电设施宜建设在交通畅通路段附近，全天准停的路边停车位，不宜选在交叉路口。

7.2  公共充电设施建设的路边停车位处宜有路牙且充电终端外廓的垂直线与路沿石之间距离不应小于25cm，同时宜采取必要的防撞措施；宜具备良好的照明条件，满足夜间运营需求。

7.3  公共充电设施应建设在路边停车位中间，正面朝向道路。充电电缆及车辆插头应从充电终端侧面引出。

7.4  公共充电设施的选址应充分预留低压配电系统、分体式主机的安装位置，低压配电系统及分体式主机可安装在绿化带等不影响公共安全及人员不易触碰的位置。

7.5  公共充电设施的分体式主机的建设应远离居民小区、学校等人员密集场所，避免噪音骚扰。

7.6  公共充电设施选址宜考虑集中建设及管理，所选地点宜可建设 6 个或以上充电终端。

7.7  公共充电设施的选址不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地点。

7.8  公共充电设施不应建设在地势低洼易产生积水的场所和易发生次生灾害的地点。

7.9  公共充电设施不宜选在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在上述场所风向的下风侧。

县域友好城市公共充电设施布局规划导则

- 编制说明

目   录

1  编制背景                                                                        10

2  编制主要原则                                                                    10

3  与其它标准文件的关系                                                            10

4  主要工作过程                                                                    10

5  标准结构和内容                                                                  10

6  条文说明                                                                        11

- 编制背景

为强化技术标准的指导作用，积极推动新能源汽车下乡，满足绿色出行各类要求，促进乡村振兴，加快形成布局均衡的充电基础设施体系，提升电动汽车充电保障能力，国网黟县供电公司组织编制了《县域友好城市公共充电设施布局规划导则》。

- 编制主要原则

贯彻国家有关方针、政策、法律和法规，严格执行国家标准和行业标准，保证与国家电网有限公司其他技术标准之间协调一致，充分继承已有成果。

- 与其它标准文件的关系

无。

- 主要工作过程

无。

- 标准结构和内容

本文的主要内容及结构如下：

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 基本原则

- 条文说明

无。

_________________________________